ROS 2 工业相机（海康）零拷贝共享内存节点

交付与验收规范

文档版本：V1.0  |  配套需求：SRS V1.0  |  日期：2026-10-22

用途：设计/编码完成后，约束实现 AI 必须提交的交付物与测试验收标准

# 1. 验收目的与原则

本文件规定实现 AI 在“设计完成并完成代码编写”阶段必须提交的全部交付物，以及判定是否通过的验收标准。测试为重中之重：缺少可复现测试证据，即使源码看似完整也判定不通过。

原则一：交付物齐全（清单缺一即不合格）

原则二：需求可追溯（每条 SRS FR/NFR/AI 规范可映射到测试项）

原则三：结果可复现（脚本 + 步骤 + 期望日志/指标）

原则四：硬约束零例外（常驻开流、回调拷贝、版本防抖、预检等不得用 mock 冒充通过）

# 2. 强制交付物清单

实现 AI 必须产出并提交以下全部物品。路径建议放在仓库根目录 docs/、scripts/、tests/ 下，并在交接文档中给出确切链接。

| 编号 | 交付物 | 最低要求 | 不合格示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | GitHub 仓库地址 | 可访问的远程仓库 URL；含完整提交历史；默认分支可克隆构建 | 仅本地目录、无私有仓授权说明、空仓库 |
| D-02 | 完整源码 | industrial_cam_msgs + industrial_camera_node + ShmImageClient；与 SRS 目录结构一致 | 缺消息包、缺插件、缺头文件客户端 |
| D-03 | README 文档 | 中文；含环境前提、依赖、快速开始、配置说明、常见故障、与 SRS 版本对应关系 | 只有一句话或纯英文占位 |
| D-04 | 交接文档 | 见第 3 章模板：架构对照、偏差、风险、运维要点、联系面 | 无偏差说明、无配置清单 |
| D-05 | 部署脚本 | 一键或分步完成依赖检查、MVS/ROS2 环境提示、工作空间放置；Windows 可用（.ps1/.bat） | 仅 Linux 脚本、手工步骤未文档化 |
| D-06 | 重新编译脚本 | 清理 + 编译 industrial_cam_msgs 与节点；失败码非 0；输出产物路径 | 依赖手工敲 colcon 且无说明 |
| D-07 | 启动脚本 | 按示例 YAML 启动 CameraManagerNode；可传项目配置路径；打印关键 topic | 无参数、写死机器路径无法迁移 |
| D-08 | 测试文档 | 见第 4 章；含用例、步骤、期望、实际结果、通过/失败 | 只有“已自测”无步骤 |
| D-09 | 测试资产 | 可运行的测试用例/脚本/录包或模拟器说明；统计日志样例 | 无任何自动化或手工记录 |
| D-10 | 配置样例 | project_topology.yaml + 至少 1~2 个工位 feature YAML；含 param_settle_us 注释 | 无注释、无钳位字段 |

# 3. 交接文档最低目录

项目概述与 SRS/架构版本对应（SRS V1.0 / 架构 V4.0）

模块清单与源码路径映射表

外部依赖：ROS 2 发行版、海康 MVS 版本、Boost、编译器、Windows 版本

硬约束落实自检表（逐条勾选第 5 章检查项）

已知偏差与机型限制（必须显式列出；无则写“无”）

运维手册：日志位置、STAT 字段含义、五维丢帧排障建议

安全与权限：SHM 名、进程权限、网卡 Jumbo 建议

GitHub 地址、分支策略、标签（建议打 tag: camera-node-v1.0）

# 4. 测试要求（重中之重）

## 4.1 测试分层

| 层级 | 目标 | 最低覆盖 |
| --- | --- | --- |
| T1 静态/单元 | 布局、状态机、令牌、版本防抖纯逻辑 | ShmSlotHeader/ControlBlock 64B 断言；令牌超时；base_param_version 丢弃逻辑 |
| T2 接口/集成（可无真机） | Msg/Srv、YAML 预检、节点拉起 | 五步预检正反例；错误 YAML 必须失败退出 |
| T3 硬件在环（有海康相机） | 双模采图、软触发、改参、重连 | 见 4.2 必过用例 |
| T4 压力与诊断 | 丢帧分类与 STAT | 人为造慢消费者验证 shm_full_drop/force_reclaim；触发过密验证 timeout |

## 4.2 必过测试用例（AC）

| 用例 ID | 对应需求 | 步骤摘要 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | FR-CAP-01/04/05 | Trigger 模式启动：检查 AcquisitionMode=Continuous 且 TriggerMode=On；先注册回调再开流 | 无 SingleFrame；顺序日志可证；可稳定软触发出图 |
| AC-02 | FR-CAP-06 | 运行中切换 continuous↔trigger | 必须出现停流→改参→再开流；无死锁；切换后两种模式均可工作 |
| AC-03 | FR-CAP-09 | 回调拷贝验证（调试断言/ASAN 或故意延后读应失败） | 槽内数据完整；无回调后使用 pData 的实现 |
| AC-04 | FR-TOK-03/TUNE | 一令一参：关 Auto→改曝光→settle→软触发 | ShmImageFrame.exposure 与目标一致（允许机型 settle）；param_version_seq 递增 |
| AC-05 | FR-TUNE-02 | 制造在途旧帧调参 | 过时 base_param_version 被跳过；STAT 防抖跳过计数+1；无震荡翻倍 |
| AC-06 | FR-TUNE-06 | 不合格图 retrigger_immediately | 同一锁路径补拍；新 trigger_seq_id 回到下游 |
| AC-07 | FR-SHM-05/08 | 异常退出后重启 | 启动 remove 残留；消费者握手成功；无脏 magic |
| AC-08 | FR-CFG-02 | PayloadSize > 槽容量 / 重名 shm | 预检失败，进程非 0 退出并中文诊断 |
| AC-09 | FR-CFG-03 | 拔网线/断连再恢复 | SHM 不重建；影子参数恢复；reconnect_drop 独立；可继续采图 |
| AC-10 | FR-LOG-01/02 | 跑满 10s 以上 | STAT 字段齐全；五维计数语义正确 |
| AC-11 | NFR-04 | 触发间隔 < 曝光+读出 | 出现 trigger_timeout_drop 与 ERROR，不崩溃 |
| AC-12 | NFR-02/03 | 并发调参+取流 | 无 SDK 崩溃；回调路径无 GetFloat/改参 |

## 4.3 测试文档必须包含的内容

测试环境：OS、ROS 2、MVS、相机型号/SN 或“无真机+模拟说明”

用例表：ID、步骤、期望、实际、截图或日志摘录、结论

未测项与风险（若无真机，必须明确 AC-01~06、09 等为“阻塞项/待真机”）

性能摘录：平均 SHM 写耗时、槽位峰值、丢帧计数

复现命令：部署/编译/启动/测试脚本的完整调用示例

## 4.4 无真机时的最低门槛

若交付时无海康相机：T1+T2 必须 100% 通过；T3/T4 提供可执行测试脚手架与“真机补测清单”。此种情况只能评为“条件通过（Pending Hardware）”，不得评为“完全通过”。

# 5. 硬约束落实检查表（交付时逐条勾选）

[ ] HC-01 同一 handle 全部 SDK 调用走 sdk_mutex；回调只拷图

[ ] HC-02 一令一参：关 Auto → 改参成功 →（param_settle_us）→ TriggerSoftware

[ ] HC-03 AcquisitionMode=Continuous + TriggerMode=On（非 SingleFrame）

[ ] HC-04 RegisterImageCallBack（及 Exception）先于 StartGrabbing；重连同序

[ ] HC-05 回调内 pData 当场拷入 SHM

[ ] HC-06 软触发使用 MV_CC_SetCommandValue(..., "TriggerSoftware")

[ ] HC-07 枚举用 SetEnumValue/ByString，不与 Float/Int 混用

[ ] HC-08 令牌 FIFO + 超时；frame_id/trigger_seq_id 双校验

[ ] HC-09 软硬触发不混同一队列

[ ] HC-10 切模式：StopGrabbing → 改 → StartGrabbing

[ ] HC-11 Windows SHM 名无 \；启动 remove 清残留

[ ] HC-12 PayloadSize ≤ 槽容量预检；StopGrabbing 后再关句柄

[ ] HC-13 param_version_seq 防抖；影子缓存；安全钳位

[ ] HC-14 五维丢帧 + reconnect 独立统计 + 10s STAT

[ ] HC-15 shm_lock_timeout_ms 按 P99×1.5~2 文档化默认建议

# 6. 验收结论等级

| 等级 | 条件 | 是否允许进入产线联调 |
| --- | --- | --- |
| 完全通过 | D-01~D-10 齐全；HC 全勾选；AC-01~12 在目标机型通过；测试文档完整 | 是 |
| 条件通过 | 交付物齐全；T1/T2 通过；T3 因无真机未完成但有补测清单 | 否（仅允许代码评审/仿真） |
| 不通过 | 缺交付物，或硬约束未落实，或关键 AC 失败且无偏差审批 | 否 |

# 7. 对实现 AI 的提交声明（必须附在交接文档扉页）

实现 AI 须声明：

已完整阅读并落实《需求规格说明书 V1.0》全部条款

未使用 SingleFrame、回调延后用指针、每拍开关流等禁止模式

GitHub 地址为：____________

测试文档路径为：____________

已知偏差为：____________（无则填“无”）

# 8. 签署区

| 角色 | 姓名 | 结论（通过/条件通过/不通过） | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实现 AI / 开发 |  |  |  |  |
| 架构师 |  |  |  |  |
| 海康工业相机专家 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

# 9. 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-22 | 首版：交付物清单 + 必过用例 + 硬约束检查表，配套 SRS V1.0 |